Załącznik Nr 18 do SIWZ

|  |  | TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ |  |  |  | droga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podsta- | Opis | Jedn | Ilość | Cena | Wartość |
|  | wa wyce- |  | . mia- |  | zł | zł |
|  | ny |  | ry |  |  | (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | CPV 45.11.12.00-0 ROBOTY W ZAKRESIE | PRZYGOTOWANIA TERENU POD BU- |  |  |  |
|  |  | DOWĘ I ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1.1 |  | D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 | KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach | km | 0,79 |  |  |
|  | 0119-03 | ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | D-01.02.01 Usunięcie krzaków |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 | KNNR 1 | Mechaniczne karczowanie krzaków i pod- | ha | 0,01 |  |  |
|  | 0102-05 | szyć średnich od 31% do 60% powierzchni |  |  |  |  |
|  |  | wraz z wywozem i utylizacją |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  | D-01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu i darniny |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 | KNR 2-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- | m2 | 2424,6 |  |  |
|  | 0126-01 | su) o grubości do 15 cm |  |  |  |  |
| 1.1.3.2 |  | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humu- | m2 | 2424,6 |  |  |
|  | KNR 2-01 |  |  |  |  |  |
|  | 0126-02 | su) - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości |  |  |  |  |
| 1.1.4 |  | D-01.02.04 Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 | KNR AT-03 | Cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. | m | 24,00 |  |  |
|  | 0101-01 | do 5 cm |  |  |  |  |
| 1.1.4.2 |  | Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do | m2 | 3326,0 |  |  |
|  | KNR AT-03 |  |  |  |  |  |
|  | 0102-01 | 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. |  |  |  |  |
|  |  | do 10 km (materiał zamawiającego) |  |  |  |  |
| 1.1.4.3 | KNNR 6 | Rozebranie nawierzchni z betonu gr. do 12 | m2 | 12,0 |  |  |
|  | 0802-06 | cm mechanicznie |  |  |  |  |
| 1.1.4.4 | KNR 2-31 | Rozebranie przepustów rurowych - rury beto- | m | 19,00 |  |  |
|  | 0816-01 | nowe o śr. 40 cm |  |  |  |  |
| 1.1.4.5 | KNR 2-31 | Rozebranie przepustów rurowych - rury beto- | m | 9,0 |  |  |
|  | 0816-03 | nowe o śr. 60 cm |  |  |  |  |
| 1.1.4.6 | KNR 4-04 | Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy | m3 | 8,83 |  |  |
|  | 1103-04 | mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu |  |  |  |  |
|  |  | samochodem samowyładowczym wraz z wy- |  |  |  |  |
|  |  | wozem i utylizacją |  |  |  |  |
| 1.2 |  | D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | D-02.01.01 Wykonanie wykopów |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 | KNNR 1 | Nasypy wykonywane koparkami z bezpo- | m3 | 351,90 |  |  |
|  | 0406-02 | średnim przerzutem gruntu uzyskanego z |  |  |  |  |
|  |  | ukopu; grunt kat.III-IV |  |  |  |  |
| 1.2.1.2 | KNR 2-01 |  | m3 | 1502,80 |  |  |
|  |  | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier- |  |  |  |  |
|  | 0206-04 | nymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transp. |  |  |  |  |
|  |  | urobku samochod.samowyładowczymi na |  |  |  |  |
|  |  | odkład na odległość do 1 km |  |  |  |  |
| 1.2.1.3 | KNR 2-01 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 | m3 | 1502,8 |  |  |
|  | 0214-04 | km transportu ponad 1 km samochodami sa- |  |  |  |  |
|  |  | mowyładowczymi po drogach utwardzonych |  |  |  |  |
|  |  | ziemi kat.III-IV (4 km) |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  | D-02.03.01 Wykonanie nasypów |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 | KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębier- | m3 | 285,10 |  |  |
|  | 0206-03 | nymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.I-II z transp. |  |  |  |  |
|  |  | urobku samochod.samowyładowczymi - do- |  |  |  |  |
|  |  | wóz na nasyp |  |  |  |  |
| 1.2.2.2 | KNR 2-01 |  | m3 | 285,1 |  |  |
|  |  | Formowanie nasypów z ziemi leżącej na od- |  |  |  |  |
|  | 0314-02 | kładzie (kat.gr.III-IV) |  |  |  |  |
| 1.2.2.3 | KNR 2-01 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezd- | m3 | 637,00 |  |  |
|  | 0237-03 | nymi statycznymi; grunt sypki kat. I-III |  |  |  |  |
| 1.2.2.4 | KNNR 1 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i | m2 | 585,0 |  |  |
|  | 0503-01 | dna wykopów w gruntach kat.I-III |  |  |  |  |
| 1.2.2.5 | KNNR 1 | Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i | m2 | 146,8 |  |  |
|  | 0503-05 | korony nasypów w gruntach kat.I-III |  |  |  |  |

|  |  |  | TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ |  |  |  | droga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Podsta- |  | Opis | Jedn | Ilość | Cena | Wartość |
|  | wa wyce- |  |  | . mia- |  | zł | zł |
|  | ny |  |  | ry |  |  | (5 x 6) |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 |  | CPV 45.23.31.20-6 ROBOTY W ZAKRESIE |  | BUDOWY | DRÓG |  |  |
| 2.1 |  | D-03.00.00 ODWODNIENIE |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | D-03.01.01a Przepusty pod koroną drogi z rur HDPE |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.1 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |  | m3 | 31,94 |  |  |
|  | 0202-08 | siębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV |  |  |  |  |  |
|  |  | z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowy- |  |  |  |  |  |
|  |  | ład. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.2 | KNR 2-31 |  |  | m2 | 19,00 |  |  |
|  |  | Ława z kruszywa naturalnego o grubości po |  |  |  |  |  |
|  | 0114-01 | zagęszczeniu 20 cm |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.3 | KNNR 6 | Przepust pod koroną drogi z rur HDPE o śr. |  | m | 8,5 |  |  |
|  | 0605-06 | 40 cm i SN8 |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.4 | KNR 2-33 | Przepust pod koroną drogi z rur HDPE o śr. |  | m | 10,5 |  |  |
|  | 0601-01 | 60 cm i SN8 |  |  |  |  |  |
|  | analogia |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.5 | KNR 2-01 | Dowóz gruntu (piasku) na zasypanie prze- |  | m3 | 22,43 |  |  |
|  | 0207-03 | pustu - grunt w stanie zagęszczonym |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.6 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z prze- |  | m3 | 22,43 |  |  |
|  | 0230-01 | mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w |  |  |  |  |  |
|  |  | gruncie kat. I-II (z dowozu piasku na wyminę |  |  |  |  |  |
|  |  | gruntu) |  |  |  |  |  |
| 2.1.1.7 | KNR 2-01 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mecha- |  | m3 | 22,43 |  |  |
|  | 0236-01 | nicznymi; grunty sypkie kat. I-II (z dowozu) |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 |  | D-03.01.07a Oczyszczenie przepustu z namułu |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.1 | KNR 2-31 | Oczyszczenie przepustów o śr. 60 cm z na- |  | m | 14,00 |  |  |
|  | 1404-02 | mułu |  |  |  |  |  |
| 2.1.2.2 |  | Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 30 cm |  | m | 70,00 |  |  |
|  | KNR 2-31 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1403-06 | z wyprofilowaniem skarp rowu |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  | D-04.00.00 PODBUDOWY |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1 | KNNR 6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łama- |  | m2 | 4652,00 |  |  |
|  | 0113-02 | nych o uziarnieniu ciągłym 0÷31,5 gr. 20 cm |  |  |  |  |  |
|  |  | (min. 50% ziaren przekruszonych) |  |  |  |  |  |
| 2.3 |  | D-05.00.00 NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | D-05.01.03 Nawierzchnia żwirowa |  |  |  |  |  |
| 2.3.1.1 | KNNR 6 | Nawierzchnie żwirowe gr. 10 cm z kruszywa |  | m2 | 1100,0 |  |  |
|  | 0202-07 | rozściełanego mechanicznie - pobocza |  |  |  |  |  |
| 2.3.2 |  | D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca i wyrównaw- |  |  |  |  |  |
|  |  | cza |  |  |  |  |  |
| 2.3.2.1 | KNNR 6 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 16 W |  | m2 | 3840,0 |  |  |
|  | 0308-01 | 35/50 dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm - wars- |  |  |  |  |  |
|  |  | twa wiążąca |  |  |  |  |  |
| 2.3.3 |  | D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.1 | KNNR 6 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S |  | m2 | 3710,0 |  |  |
|  | 0309-02 | 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 4 cm |  |  |  |  |  |
| 2.3.3.2 |  | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 11 S |  | m2 | 86,0 |  |  |
|  | KNNR 6 |  |  |  |  |  |  |
|  | 0309-02 | 50/70 dla ruchu KR-1 o grubości 5 cm |  |  |  |  |  |
| 2.4 |  | D-06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | D-06.01.01 Umocnienie skarp, rowów i ścieków |  |  |  |  |  |
| 2.4.1.1 | KNR 2-01 | Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na |  | m2 | 46,00 |  |  |
|  | 0516-05 | podsypce cementowo-piaskowej z wypełnie- |  |  |  |  |  |
|  |  | niem spoiny zaprawą cementową |  |  |  |  |  |
| 2.4.2 |  | D-06.02.01a Przepusty z rur HDPE pod zjazdami |  |  |  |  |  |

- 3 -

|  |  |  |  | TABELA CENY RYCZŁTOWEJ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | droga |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. |  |  | Podsta- |  | Opis |  |  | Jedn | Ilość |  |  | Cena |  | Wartość |
|  |  |  | wa wyce- |  |  |  |  | . mia- |  |  |  | zł |  | zł |
|  |  |  | ny |  |  |  |  | ry |  |  |  |  |  | (5 x 6) |
| 1 |  |  | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| 2.4.2.1 |  |  | KNNR 6 | Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE |  |  |  | m | 23,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0605-06 | SN8 o średnicy 40 cm (w tym wykop, zasy- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | analogia | panie i zagęszczenie) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 |  |  |  | D-07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄ |  |  | DZENIA |  | BEZPIECZE |  |  | ŃSTWA |  | RUCHU |
| 2.5.1 |  |  |  | D-07.02.01 Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.1 |  |  | KNNR 6 | Słupki z rur stalowych ocynkowanych o śred- |  |  |  | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0702-01 | nicy min 60 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.2 |  |  |  | Pionowe znaki drogowe - folia I typu |  |  |  | szt. | 4,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KNNR 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0702-04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5.1.3 |  |  | KNR 2-31 | Rozebranie i przestawienie znaków (słupek + |  |  |  | kpl | 4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0703-03 | tarcza) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | analogia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 |  |  |  | D-08.00.00 ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1 |  |  |  | D-08.03.01 Obrzeża betonowe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.1 |  |  | KNNR 6 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na |  |  |  | m | 534,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0404-02 | podsypce piaskowej gr. 5 cm, spoiny wypeł- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | nione piaskiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6.1.2 |  |  | KNNR 6 |  |  |  |  | m | 348,0 348,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Opornik betonowy wtopiony o wymiarach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0403-03 | 12x25 cm z wykonaniem ław betonowych z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | analogia | betonu C 8/10 na podsypce cementowo- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | piaskowej 1:4 gr. 5 cm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 |  |  |  | D-10.00.00 INNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 |  |  |  | D-10.07.01 Zjazdy do gospodarstw i na drogi boczne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1.1 |  |  | KNR 0-11 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej |  |  |  | m2 | 548,0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0316-03 | grubości 8 cm na podsypce cementowo - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | piaskowej 1:4 grubości 5 cm z wypełnieniem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | spoin piaskiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 |  |  |  | INNE ROBOTY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8.1 |  |  | KNR 2-31 | Regulacja pionowa studzienek dla zaworów |  |  |  | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1406-04 | wodociągowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Wartość robót bez podatku VAT Podatek VAT Ogółem wartość robót |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |