- Załącznik Nr 6 do SIWZ

................................................

(miejscowość, data)

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

(nazwa i adres Wykonawcy, telefon, fax, adres e-mail)

Gmina Orla

ul. Mickiewicza 5

17-106 Orla

Szczegółowy opis parametrów przedmiotu zamówienia

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego, postępowanie Nr GK.271.1.2020 z dnia 24 marca 2020 r., na zadanie pn.: „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika na potrzeby Urzędu Gminy Orla” oświadczam, iż oferowany przeze mnie/przez nas fabrycznie nowy ciągnik posiada następujące parametry:

| L.p. | Kategoria | Wymagania techniczno-jakościowe Zamawiającego | Spełnienie wymagań/propozycja Wykonawcy * |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rok produkcji | Min. 2017 r. |  |
| 2. | Silnik | 1) Wysokoprężny o mocy znamionowej w przedziale 140-170KM |  |
|  |  | 2) Ilość cylindrów – min. 4 |  |
|  |  | 3) Pojemność w przedziale 4400-4900 cm³ |  |
|  |  | 4) Spełniający normy emisji spalin: TIER 4B |  |
| 3. | Napęd | 1) Ilość biegów: min. 16P/16T z funkcją automatycznej zmiany biegów, min. 4 biegi pod obciążeniem |  |
|  |  | 2) Rewers sterowany elektrohydraulicznie |  |
|  |  | 3) Napęd na 4 koła załączany elektrohydraulicznie |  |
|  |  | 4) Mokre sprzęgło jazdy sterowane hydraulicznie |  |
|  |  | 5) Skrzynia biegów – prędkość jazdy min. 40km/h |  |
| 4. | Układ hamulcowy | 1) Hamulce wielotarczowe mokre sterowane hydraulicznie |  |
|  |  | 2) Instalacja pneumatyczna 1 i 2 obwodowa umożliwiająca sterowanie układem hamulców przyczepy |  |
| 5. | Układ hydrauliczny | 1) Min. 4 pary wyjść hydraulicznych z tyłu ciągnika |  |
|  |  | 2) Min. 1 para wyjść hydraulicznych z przodu ciągnika |  |
|  |  | 3) Tylny TUZ o udźwigu na końcach ramion min. 7100 kg |  |
|  |  | 4) Przedni TUZ o udźwigu na końcach ramion min. 3000 kg |  |
|  |  | 5) TUZ kategorii II z zabezpieczeniami |  |
|  |  | 6) Wydajność pompy głównej zewnętrznej w przedziale 105-120 l/min |  |
|  |  | 7) Hydrauliczne wspomaganie układu hydraulicznego |  |
| 6. | WOM | 1) Elektrohydrauliczne sprzęgło WOM z hamulcem |  |
|  |  | 2) Min. 3 prędkości tylnego WOM 540/540E/1000 |  |
|  |  | 3) Łącznik tylny |  |
| 7. | Kabina | 1) Homologacja na dwie osoby w kabinie |  |
|  |  | 2) Instalacja klimatyzacji i ogrzewania |  |
|  |  | 3) Kabina dwudrzwiowa zamykana na klucz |  |
|  |  | 4) Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie |  |
|  |  | 5) Fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa |  |
|  |  | 6) Wszystkie miejsca siedzące skierowane w kierunku jazdy |  |
|  |  | 7) Lusterka zewnętrzne teleskopowe |  |
|  |  | 8) Wycieraczki oraz spryskiwacze przedniej i tylnej szyby |  |
|  |  | 9) Okno dachowe |  |
|  |  | 10) Reflektory robocze przednie i tylne montowane w dachu min. 4 lampy LED z przodu i 4 lampy LED z tyłu |  |
|  |  | 11) Radio |  |
|  |  | 12) Lampa ostrzegawcza koloru żółtego |  |
|  |  | 13) Kabina pojazdu wyposażona w dywaniki lub wykładzinę podłogową wykonaną z materiału antypoślizgowego i łatwo zmywalnego |  |
|  |  | 14) Stopnie antypoślizgowe, uchwyt ułatwiający wchodzenie i wychodzenie z kabiny |  |
| 8. | Gabaryty | 1) Rozstaw osi w przedziale 2600-2760 mm |  |
|  |  | 2) Masa własna bez obciążników w przedziale 5050-6500 kg |  |
|  |  | 3) Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w przedziale 9300-12500 kg |  |
| 9. | Inne parametry | 1) Opony radialne min. wymiary w przedziale: przód 440/65 R28, tył 540/65 R38 |  |
|  |  | 2) Zaczep główny transportowy automatyczny |  |
|  |  | 3) Zaczep dolny rolniczy |  |
|  |  | 4) Przednia oś amortyzowana |  |
|  |  | 5) Obciążniki o masie min. 180 kg na każde tylne koło |  |
|  |  | 6) Obciążnik na przedni TUZ o masie min. 800 kg |  |
|  |  | 7) Ciągnik musi posiadać możliwość pracy z przednim skośnym pługiem do odśnieżania i kosiarką do koszenia poboczy i rowów |  |
|  |  | 8) Korek wlewu paliwa musi być zamykany na klucz |  |
| 10. | Wyposażenie | 1) Gaśnica |  |
|  |  | 2) Trójkątna tablica wyróżniająca |  |
|  |  | 3) Błotniki kół przednich i tylnych |  |
|  |  | 4) Trójkąt ostrzegawczy |  |
|  |  | 5) Apteczka |  |

UWAGA!

* Wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań Zamawiającego. Prawą stronę tabeli należy wypełnić stosując słowo spełnia lub nie spełnia. W przypadku zaoferowania innych wartości techniczno-jakościowych, należy wpisać oferowane wartości.

W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa nie spełnia lub zaoferuje mniej korzystne wartości techniczno-jakościowe, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ.

…….…………………….………
             					           	      		              (podpis)